Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

имени адмирала С. О. МАКАРОВА

Институт ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Кафедра электропривода и электрооборудования

береговых установок

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург

Издательство ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова

2019

УДК 629.12.04

ББК 22.172

С21

С21 Бова Е.В., Гельвер Ф.А., Саушев А.В. Электрический привод: учебно-методическое пособие. — СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2019. 25 с.

ISBN

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электропривод и автоматика».

Рассматриваются электромеханические свойства двигателей постоянного и переменного тока, переходные процессы в электроприводах.

Учебно-методическое пособие предназначены для студентов третьего курса, изучающих дисциплину «Электрический привод», очной и заочной форм обучения в качестве учебно-методической литературы для выполнения курсовой работы.

Рекомендовано к изданию на заседании кафедры электропривода и электрооборудования береговых установок. Протокол № 6 от 21 декабря 2018 г.

Рецензент:

Самосейко В.Ф. д-р техн. наук, проф. каф. Электропривода и электрооборудования береговых установок ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова».

ISBN		 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала

С. О.Макарова», 2019

Бова Е.В., Гельвер Ф.А., Саушев А.В., 2019

Введение

Курс «Электрический привод» является теоретическим и базовым для направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электропривод и автоматика».

Решение вопросов автоматизации производственных механизмов и установок позволит повысить экономическую и технологическую эффективность работы предприятий промышленности и транспорта. Современные автоматизированные электроприводы и машины-орудия, совершают полезную работу, направленную на обеспечение конкретного производственного процесса. Для увеличения производительности труда современных технологических установок и комплексов необходимо хорошо знать все особенности и свойства их элементов, так как без этого невозможно грамотно проектировать и эксплуатировать электрический привод.

Основной задачей курса «Электрический привод» является изучение студентами вопросов механики электропривода, электромеханических свойств электродвигателя, переходных процессов в электродвигателях и особенностей проектирования и выбора двигателей для электропривода. Успешному изучению курса в большой мере способствует самостоятельная работа студентов и выполнение ими курсовой работы «Расчет и построение механических характеристик электродвигателей постоянного и переменного тока и диаграмм их переходных режимов».

Целью курсовой работы является:

– самостоятельное изучение электромеханических свойств двигателей постоянного и переменного тока, переходных процессов в электроприводах, особенностей проектирования и выбора двигателя для приводов;

– получение навыков решения электромеханических задач в области электропривода и умение давать оценку полученных результатов расчетов.

1. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

1.1 Расчет и построение естественных

характеристик электродвигателя

Естественные электромеханическая и механическая характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением при пренебрежении реакцией якоря являются прямолинейными и описываются уравнениями [1, 2]:

где  – частота вращения двигателя, об/мин;  – номинальное напряжение сети, В;  – сопротивление якоря двигателя, Ом;  – конструктивные коэффициенты двигателя;  – номинальный магнитный поток двигателя, Вб;  – угловая скорость двигателя, рад/с.

Уравнения электрических и механических характеристик могут быть записаны и для угловой скорости, если учесть, что .

В связи с прямолинейностью естественные характеристики могут быть построены по двум точкам, соответствующим номинальному и пограничному (пусковому) режимам работы.

Номинальному режиму работы соответствуют точки характеристик с координатами:

для электромеханической характеристики

для механической характеристики.

Пограничному режиму соответствует условие, при котором  Отсюда следует, что пограничная частота вращения двигателя  для обеих характеристик будет равна

.

Имея в виду, что

,

получим

.

Пусковому режиму отвечает условие . На основании приведенных выше уравнений  и  можно записать:

,

Значение коэффициента  для последнего выражения можно определить из формулы .

Характеристики следует строить для одного направления вращения в диапазоне от идеального холостого хода до режима стоянки под током. Для примера на рис. 1 показан вид этих характеристик.

n, об/мин

n0

nном

Iном

Mном

Iп

Mп

M, Н∙м

I, А

n = f(I)

n = f(M)

n, об/мин

n0

nном

Iном

Mном

Iп

Mп

M, Н∙м

I, А

n = f(I)

n = f(M)

Рис. 1. Электромеханические и механические характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

1.2. Расчет и построение искусственных

характеристик электродвигателя

Искусственные электромеханические и механические характеристики двигателя с параллельным возбуждением могут быть построены аналогично построению естественных характеристик – по двум точкам характерных режимов работы, вычисленным по формулам электромеханической и механической характеристик для новых значений измененного параметра.

Для этого по формулам  и  определяют ток (момент) стоянки при  и пограничную частоту вращения при

Например, для , получим

и

и, аналогично,

и .

Значения  рассчитываются для номинального режима работы электродвигателя. При одновременном изменении двух и большего числа параметров принцип расчета характеристик остается таким же.

По вычисленным граничным значениям тока и частоты вращения двигателя строятся его искусственные характеристики. Каждая из этих характеристик отвечает случаю изменения, по сравнению с номинальным режимом, только одного параметра.

Для сравнения на диаграммах искусственных характеристик обязательно следует привести естественные характеристики.

2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

2.1 Расчет и построение естественных

характеристик двигателя

Естественная механическая характеристика может быть приближенно построена по номинальным данным с помощью формулы Клосса

,

где ,  – соответственно текущий и максимальный моменты электродвигателя, Н∙м;,  – соответственно текущее и критическое скольжение двигателя;  – постоянная двигателя.

Значения  и  вычисляются по формулам:

,

,

где  – число фаз двигателя (для трехфазного двигателя );  – фазное напряжение двигателя, В;  – угловая скорость вращения магнитного поля двигателя, рад/с;  – активное сопротивление фазы статора двигателя, Ом;  – активное приведенное к статору сопротивление фазы ротора двигателя, Ом;  – индуктивное сопротивление фазы машины, Ом, которое определяется суммой первичного и вторичного приведенных реактивных сопротивлений рассеяния ;

,

где  – частота питающего тока, Гц (для промышленного тока Гц); – число пар полюсов машины.

Если  не задано, то оно может быть определено как целое число, полученное при делении  на ближайшее большее, по сравнению с номинальной частотой вращения двигателя, число, кратное 3000.

где ,  – активное и индуктивное сопротивления фазы ротора до приведения, ом;  – коэффициент трансформации двигателя.

,

где  – фазная электродвижущая сила неподвижного ротора, В (следует иметь в виду, что в таблице исходных данных задана линейная электродвижущая сила  между кольцами ротора).

Искомая характеристика двигателя имеет вид, как показано на рис. 2.

M, Н∙м

-Mmax г

-Mmax д

Mп

sк

-sк

n0

n(s), об/мин

M, Н∙м

-Mmax г

-Mmax д

Mп

sк

-sк

n0

n(s), об/мин

Рис. 2. Естественная механическая характеристика асинхронного двигателя

После вспомогательных вычислений можно задаться рядом значений скольжения s, и основании формулы  определить по формуле Клосса соответствующие им значения момента и построить естественную характеристику для генераторного и двигательного режимов работы асинхронного двигателя (рис.2).

2.2. Расчет и построение искусственных

характеристик двигателя

Порядок расчета искусственных механических характеристик двигателя аналогичен расчету естественных характеристик. На первом этапе вычисляются критическое скольжение и максимальный момент для заданных условий, а затем по формулам Клосса – значения текущих моментов, соответствующих выбранным значениям скольжения.

По полученным данным в осях  и  строятся искусственные механические характеристики. Для сравнения на диаграммах искусственных характеристик обязательно должна быть приведена естественная механическая характеристика.

3. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ПУСКОВЫХ ДИАГРАММ

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Основной задачей расчета является определение числа и величин ступеней сопротивления пускового реостата. На практике находят применение графический и аналитический способы расчета пусковых диаграмм.

Особенности этих способов достаточно полно изложены в учебной литературе, в частности в [3,4], и поэтому здесь не приводятся.

Типовая пусковая диаграмма для линейных механических характеристик вследствие пропорциональной зависимости () между током и моментом двигателя справедлива как для электромеханических, так и для механических характеристик.

При построении пусковой диаграммы следует стремиться к тому, чтобы выход на естественную характеристику двигателя осуществляется при условии:

.

Для выполнения этого условия следует изменить  или  в допустимых пределах и вновь построить пусковую диаграмму.

Из диаграммы видно, что чем меньше разность между значениями  и  при том же , тем больше ступеней имеет реостат и пуск будет не только плавней, но и произойдет за более короткое время за счет увеличения среднего избыточного момента. Большое число ступеней пускового реостата приводит, однако, к усложнению схемы и увеличению ее стоимости.

При графическом способе расчета целесообразно масштаб сопротивления  определить при пусковой нагрузке по рис.3.

M, Н∙м

I, А

Mп, Iп

Mс, Iс

Mпер, Iпер

n, об/мин

n0

а

б

в

г

д

е

ж

m

n

M, Н∙м

I, А

Mп, Iп

Mс, Iс

Mпер, Iпер

n, об/мин

n0

а

б

в

г

д

е

ж

m

n

k

Рис. 3. Пусковая диаграмма для линейных механических характеристик двигателя

При этом

,

,

где  – значение длины отрезка для -ой ступени пускового резистора, мм.

При аналитическом способе расчета число ступеней сопротивления можно вычислить по формуле

,

где

.

Значения сопротивлений отдельных ступеней пускового резистора будут равны:

;

;

…………………;

;

…………………….;

.

Полное приведенное сопротивление цепи фазы ротора при пуске может быть рассчитано по вытекающему из пусковой диаграммы выражению

.

Результаты графического и аналитического определения числа и величин ступеней сопротивления пускового реостата не должны отличаться более, чем на (5–10) %.

4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ

МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ

СТУПЕНЧАТОМ ПУСКЕ

Анализ переходных режимов предусматривает определение продолжительности, а также характера изменения основных параметров (частоты вращения, момента на валу) во времени. Для наглядности изменяющиеся параметры изображаются в виде временных диаграмм или графиков переходных режимов.

По условию данного пункта задания анализу подлежит механический переходный режим при прямолинейно убывающем избыточном моменте в случае ступенчатого реостатного пуска двигателя в ход. Характер частоты вращения и момент на валу двигателя при этом можно установить по формулам [1, 3]:

,

где  – частота вращения на - ой ступени пускового резистора, об/мин; – момента на валу двигателя на - ой ступени пускового резистора, Нм; – механическая постоянная времени на - ой ступени пускового резистора, с; t – время, в которое определяется значение переменной, с.

Как известно:

,

где  – момент инерции системы, кг∙м2;  – избыточный момент в начале и конце переходного процесса разгона двигателя по- ой ступени пускового резистора, Н∙м;  – критический избыточный момент на - ой ступени пускового резистора, Н∙м.

В приведенных формулах индекс означает порядковый номер характеристики (ступени), для которой рассчитываются значения переменных.

Для всех ступеней пусковой диаграммы одними и теми же будут:

; ; ;

.

В то же время будут другими значениями , , , а значит, и . В процессе расчета для каждой из характеристик пусковой диаграммы устанавливается диапазон изменения частоты вращения, а также избыточных моментов, и определяется механическая постоянная времени.

Результаты вычислений для каждой ступени целесообразно свести в таблицу.

Далее вычисляется время разгона на данной характеристике по формуле

.

Для каждого интервала времени разгона двигателя по - ой ступени строится график изменения частоты вращения и момента двигателя в переходном режиме .

График переходного процесса для совмещения масштабов целесообразно строить на общем листе с пусковой диаграммой.

На рис.4 в качестве примера приведены пусковая диаграмма и график переходного режима для ступенчатого реостатного разгона двигателя.

Продолжительность ступенчатого разгона двигателя от неподвижного состояния до конечной частоты вращения на естественной характеристике  аналитически можно определить по следующей формуле:

,

где  – установившаяся частота вращения двигателя на естественной характеристике (номинальная частота вращения).

Полное время разгона, взятое из графика переходного процесса и рассчитанное аналитически, не должны отличаться более чем на (5–10) %.

M, Н∙м

Mп

Mс

Mпер

n, об/мин

n0

а

б

в

г

д

n1

n2

n3

n4

nн

Rд1

Rд2

Rд3

M, Н∙м

Mп

Mпер

Mс

t, с

t1

t2

t3

t4

M = f(t)

n = f(t)

M, Н∙м

Mп

Mс

Mпер

n, об/мин

n0

а

б

в

г

д

n1

n2

n3

n4

nн

Rд1

Rд2

Rд3

M, Н∙м

Mп

Mпер

Mс

t, с

t1

t2

t3

t4

M = f(t)

n = f(t)

Рис. 4. Пусковая диаграмма и график механического переходного процесса при прямолинейном изменении момента

Рис. 4. Пусковая диаграмма и график механического переходного процесса при прямолинейном изменении момента

5. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО

РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПРИ РАЗГОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО

ЕСТЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ

Анализ электромеханических переходных режимов из-за необходимости учета механической и электромагнитной инерций значительно труднее рассмотренных выше механических переходных режимов.

Для электропривода постоянного тока при условии постоянства потока и индуктивности обмоток, а также при пренебрежении потерями на вихревые токи и гистерезис, характер переходного процесса можно установить аналитически. При разгоне от неподвижного состояния привода (как предусмотрено заданием) переходный процесс отличается от процесса при изменении частоты вращения и состоит из двух частей. В первой части (двигатель неподвижен), происходит чисто электромагнитный переходный процесс изменения тока и момента до тех пор, пока электромагнитный момент не превысит момент сопротивления от рабочей машины. В этот период времени ток и момент можно определить по формулам [3]:

, .

Во второй части (с началом вращения) переходный процесс будет электромеханическим, а формулы:

;

;

.

В приведенных формулах  и  (корни характеристических уравнений) равны

,

где  – механическая постоянная времени машинного устройства;  – электромагнитная постоянная времени якоря машины.

Индуктивность цепи якоря приближенно может быть вычислена по формуле

,

где =0,6…0,25 (нижний предел для компенсированных машин);

– число пар полюсов.

В тех же формулах , , , , ,  представляют собой постоянные интегрирования, определяемые из начальных условий переходного режима.

В общем случае при

.

Для второй части переходного режима () можно принять

В этом случае коэффициенты будут

; ;

; ;

; .

В случае комплексных корней характеристических уравнений расчет переходных процессов может быть выполнен по формулам, полученным с помощью преобразований Эйлера, а именно:

;

;

,

где

;

; ;

; ;

и .

Расчет переходных режимов при вещественных отрицательных корнях можно выполнить по преобразованным формулам:

;

;

;

где

; ; ;

;

и .

На рис.5 в качестве примера приведены механические характеристики и диаграмма электромеханического переходного режима для рассмотренных условий.

n, об/мин

n0

nc

Mс

M, Н∙м

а)

∆t

Mп

n0

nс

Mс

M = f(t)

n = f(t)

n, об/мин

б)

t, с

M = f(t)

n = f(t)

∆t

Mп

n0

nс

Mс

n, об/мин

в)

t, с

M, Н∙м

M, Н∙м

n, об/мин

n0

nc

Mс

M, Н∙м

а)

∆t

Mп

n0

nс

Mс

M = f(t)

n = f(t)

n, об/мин

б)

t, с

M = f(t)

n = f(t)

∆t

Mп

n0

nс

Mс

n, об/мин

в)

t, с

M, Н∙м

M, Н∙м

Рис. 5. Характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением: а) механическая характеристика; б) характеристика апериодического и в) колебательного электромеханических процессов

Рис. 5. Характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением: а) механическая характеристика; б) характеристика апериодического и в) колебательного электромеханических процессов

Библиографический список

1. Онищенко Г.Б. Электрический привод: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки " Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / Г.Б. Онищенко. - 2-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 288 с.

2.  Ильинский Н.Ф. Основы электропривода: учебное пособие для вузов / Н. Ф. Ильинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МЭИ, 2003. - 224 с.

3.Шорин В.П. Электрический привод и теория электрического привода: учебное пособие / В. П. Шорин; С.-Петербург. гос. ун-т водных коммуникаций. - СПб.: СПбГУВК, 2003. - 305 с.

4. Фролов Ю.М. Сборник задач и примеров решений по электрическому приводу: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2012. - 366 с.

Приложение 1

Краново-металлургические двигатели постоянного тока

параллельного возбуждения, ПВ=40%

| № п/п | Тип двигателя | Р, кВт | , об/мин | , А | , Ом | , кг·м2 | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Д-12 | 2,4 | 1230 | 14 | 1,13 | 0,05 | Тихоходные Uном=220 В |
| 2 | Д-21 | 3,6 | 1080 | 20 | 0,66 | 0,12 |  |
| 3 | Д-22 | 4,8 | 1150 | 26 | 0,37 | 0,155 |  |
| 4 | Д-31 | 6,8 | 880 | 37 | 0,332 | 0,3 |  |
| 5 | Д-32 | 9,5 | 800 | 51 | 0,189 | 0,42 |  |
| 6 | Д-41 | 13 | 720 | 69 | 0,106 | 0,8 |  |
| 7 | Д-806 | 16 | 710 | 84 | 0,067 | 1,0 |  |
| 8 | Д-808 | 22 | 630 | 112 | 0,034 | 2,0 |  |
| 9 | Д-810 | 29 | 600 | 148 | 0,0233 | 3,6 |  |
| 10 | Д-812 | 38 | 565 | 192 | 0,0140 | 7,0 |  |
| 11 | Д-814 | 55 | 560 | 280 | 0,008 | 10,25 |  |
| 12 | Д-816 | 70 | 535 | 350 | 0,0055 | 16,25 |  |
| 13 | Д-818 | 83 | 470 | 415 | 0,0039 | 22,5 |  |
| 14 | Д-21 | 4,4 | 1500 | 24,5 | 0,3560 | 0,12 | Быстроходные Uном=220 В |
| 15 | Д-22 | 6,5 | 1570 | 34 | 0,202 | 0,15 |  |
| 16 | Д-31 | 9,5 | 1420 | 50,5 | 0,137 | 0,3 |  |
| 17 | Д-32 | 13 | 1240 | 68 | 0,086 | 0,42 |  |
| 18 | Д-41 | 17,5 | 1160 | 90,5 | 0,043 | 0,8 |  |
| 19 | Д-806 | 21 | 1060 | 110 | 0,031 | 1,0 |  |
| 20 | Д-808 | 26 | 825 | 134 | 0,0186 | 2,0 |  |
| 21 | Д-21 | 3,1 | 1300 | 9,5 | 2,4 | 0,12 | Тихоходные Uном=440 В |
| 22 | Д-31 | 5,2 | 910 | 14,5 | 1,75 | 0,3 |  |
| 23 | Д-41 | 12,5 | 720 | 34 | 0,468 | 0,8 |  |
| 24 | Д-808 | 22 | 630 | 56 | 0,136 | 2,0 |  |
| 25 | Д-810 | 29 | 600 | 74 | 0,094 | 3,6 |  |
| 26 | Д-812 | 36 | 570 | 92 | 0,065 | 7,0 |  |
| 27 | Д-814 | 55 | 560 | 138 | 0,0325 | 10,24 |  |
| 28 | Д-816 | 70 | 540 | 175 | 0,022 | 16,25 |  |
| 29 | Д-22 | 5,6 | 1550 | 15,5 | 1,2 | 0,15 | Uном=440 В |

Приложение 2

Варианты условий работы для построения искусственных электромеханических и механических характеристик двигателя постоянного тока

| № варианта | № характеристики | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 − 6 | 1 |  |  | 0,9 |
|  | 2 |  | 1,5 |  |
|  | 3 | 1,1 |  |  |
| 7 − 12 | 1 |  |  | 0,8 |
|  | 2 |  | 2,0 |  |
|  | 3 | 1,2 |  |  |
| 13 − 18 | 1 |  |  | 0,7 |
|  | 2 |  | 2,5 |  |
|  | 3 | 1,3 |  |  |
| 19 −24 | 1 |  |  | 0,6 |
|  | 2 |  | 3,0 |  |
|  | 3 | 1,4 |  |  |
| 25 − 29 | 1 |  |  | 0,5 |
|  | 2 |  | 3,5 |  |
|  | 3 | 1,5 |  |  |

Приложение 3

Краново-металлургические двигатели переменного тока с фазным

ротором 380 В, 50 Гц, ПВ=40%

| № п/п | Тип двигателя | Р, кВт | n, об/мин | Статор |  | Ротор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | r1, Ом | x1, Ом | r2, Ом | x2, Ом | E2к, В | J, кг∙м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4МТН112L6 | 2,2 | 890 | 2,97 | 3,11 | 0,565 | 0,113 | 144 | 0,035 |
| 2 | 4МТН112LB6 | 3,7 | 900 | 1,55 | 1,92 | 0,462 | 0,217 | 190 | 0,045 |
| 3 | 4МТН132L6 | 5,5 | 915 | 1,07 | 1,3 | 0,306 | 0,264 | 213 | 0,09 |
| 4 | 4МТН132LB6 | 7,5 | 935 | 0,68 | 0,98 | 0,3 | 0,292 | 242 | 0,11 |
| 5 | 4МТН160L6 | 11 | 960 | 0,35 | 0,59 | 0,072 | 0,054 | 179 | 0,23 |
| 6 | 4МТН160LB6 | 15 | 930 | 0,236 | 0,42 | 0,073 | 0,080 | 213 | 0,28 |
| 7 | 4МТН200L | 22 | 935 | 0,235 | 0,27 | 0,054 | 0,098 | 235 | 0,57 |
| 8 | 4МТН200LB6 | 30 | 935 | 0,132 | 0,33 | 0,04 | 0,089 | 235 | 0,68 |
| 9 | 4МТН225M6 | 37 | 955 | 0,066 | 0,22 | 0,049 | 0,147 | 295 | 0,9 |
| 10 | 4МТН225L6 | 55 | 970 | 0,039 | 0,13 | 0,029 | 0,135 | 290 | 1,02 |
| 11 | 4МТН280S6 | 75 | 970 | 0,023 | 0,08 | 0,019 | 0,066 | 270 | 3,3 |
| 12 | 4МТН280M6 | 110 | 975 | 0,025 | 1,08 | 0,024 | 0,13 | 420 | 4,1 |
| 13 | 4МТ160L8 | 7,5 | 695 | 0,48 | 0,67 | 0,095 | 0,272 | 227 | 0,23 |
| 14 | 4МТ160LB8 | 11 | 705 | 0,265 | 0,51 | 0,096 | 0,083 | 185 | 0,29 |
| 15 | 4МТ200L8 | 15 | 710 | 0,235 | 0,31 | 0,082 | 0,083 | 206 | 0,62 |
| 16 | 4МТ200LB8 | 22 | 715 | 0,14 | 0,32 | 0,068 | 0,114 | 248 | 0,74 |
| 17 | 4МТН225M8 | 30 | 720 | 0,14 | 0,27 | 0,056 | 0,154 | 252 | 1,07 |
| 18 | 4МТН225L8 | 37 | 725 | 0,1 | 0,2 | 0,049 | 0,154 | 302 | 1,43 |
| 19 | 4МТН280S8 | 55 | 720 | 0,049 | 0,19 | 0,017 | 0,054 | 196 | 4,3 |
| 20 | 4МТН280M8 | 75 | 725 | 0,03 | 0,12 | 0,019 | 0,072 | 277 | 5,2 |
| 21 | 4МТН280L8 | 90 | 730 | 0,023 | 0,1 | 0,023 | 0,094 | 355 | 6,3 |
| 22 | 4МТН280S10 | 45 | 576 | 0,061 | 0,19 | 0,017 | 0,017 | 181 | 4,3 |
| 23 | 4МТН280M10 | 60 | 580 | 0,047 | 0,17 | 0,020 | 0,043 | 239 | 5,2 |
| 24 | 4МТН280L10 | 75 | 582 | 0,031 | 0,12 | 0,024 | 0,092 | 308 | 6,3 |
| 25 | 4МТН355S10 | 110 | 584 | 0,019 | 0,08 | 0,012 | 0,044 | 277 | 10,2 |
| 26 | 4МТН355M10 | 132 | 585 | 0,014 | 0,06 | 0,014 | 0,075 | 330 | 12,8 |
| 27 | 4МТН355L10 | 160 | 586 | 0,012 | 0,05 | 0,015 | 0,137 | 414 | 15 |
| 28 | 4МТН400S10 | 100 | 586 | 0,02 | 0,09 | 0,013 | 0,05 | 272 | 10,4 |
| 29 | 4МТН3400M10 | 125 | 587 | 0,018 | 0,08 | 0,015 | 0,09 | 280 | 12,7 |

Приложение 4

Варианты условий работы для построения искусственных электромеханических и механических характеристик двигателя переменного

тока

| № варианта | № характеристики | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | r1 | xкз | f1 | pп |
| 1 − 6 | 1 | 0,9Uном | r1 | xкз | f1 | pп |
|  | 2 | Uном | 1,5r1 | xкз | f1 | pп |
|  | 3 | Uном | r1 | 1,5xкз | f1 | pп |
|  | 4 | Uном | r1 | xкз | 1,5f1 | pп |
|  | 5 | Uном | r1 | xкз | f1 | 2pп |
| 7 − 12 | 1 | 0,8Uном | r1 | xкз | f1 | pп |
|  | 2 | Uном | 2,0r1 | xкз | f1 | pп |
|  | 3 | Uном | r1 | 2,0xкз | f1 | pп |
|  | 4 | Uном | r1 | xкз | 2,0f1 | pп |
|  | 5 | Uном | r1 | xкз | f1 | 3pп |
| 13 − 18 | 1 | 0,7Uном | r1 | xкз | f1 | pп |
|  | 2 | Uном | 2,2r1 | xкз | f1 | pп |
|  | 3 | Uном | r1 | 2,2xкз | f1 | pп |
|  | 4 | Uном | r1 | xкз | 2,2f1 | pп |
|  | 5 | Uном | r1 | xкз | f1 | 4pп |
| 19 − 24 | 1 | 0,6Uном | r1 | xкз | f1 | pп |
|  | 2 | Uном | 2,5r1 | xкз | f1 | pп |
|  | 3 | Uном | r1 | 2,5xкз | f1 | pп |
|  | 4 | Uном | r1 | xкз | 2,5f1 | pп |
|  | 5 | Uном | r1 | xкз | f1 | 5pп |
| 25 − 29 | 1 | 0,5Uном | r1 | xкз | f1 | pп |
|  | 2 | Uном | 3,0r1 | xкз | f1 | pп |
|  | 3 | Uном | r1 | 3,0xкз | f1 | pп |
|  | 4 | Uном | r1 | xкз | 3,0f1 | pп |
|  | 5 | Uном | r1 | xкз | f1 | 6pп |

Оглавление

Введение	3

1. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И  МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА  С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ	4

1.1 Расчет и построение естественных характеристик	4

1.2. Расчет и построение искусственных характеристик	6

2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И  МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ	6

2.1 Расчет и построение естественных характеристик	7

2.2. Расчет и построение искусственных характеристик	9

3. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ПУСКОВЫХ ДИАГРАММ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ	9

4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ПУСКЕ В ХОД	12

5. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ РАЗГОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕСТЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ	15

Библиографический список	19

Приложение 1	20

Приложение 2	21

Приложение 3	22

Приложение 4	23